Nombre: Univ. Dorian Cristian Arcibia Castillo

# Packet Tracer: Identificación del direccionamiento IPv4 e IPv6

## Tabla de asignación de direcciones

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP / Prefijo |  | Gateway predeterminado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 10.10.1.97 | 255.255.255.224 | N/D |
|  |  | 2001:db 8:1:1: :1/64 |  |  |
|  | S0/0/1 | 10.10.1.6 | 255.255.255.252 | N/D |
|  |  | 2001:db 8:1:2: :2/64 |  |  |
|  |  | fe80::1 |  |  |
| R2 | S0/0/0 | 10.10.1.5 | 255.255.255.252 | N/D |
|  |  | 2001:db8:1:2::1/64 |  |  |
|  | S0/0/1 | 10.10.1.9 | 255.255.255.252 | N/D |
|  |  | 2001:db8:1:3::1/64 |  |  |
|  |  | fe80::2 |  |  |
| R3 | G0/0 | 10.10.1.17 | 255.255.255.240 | N/D |
|  |  | 2001:db 8:1:4: :1/64 |  |  |
|  | S0/0/1 | 10.10.1.10 | 255.255.255.252 | N/D |
|  |  | 2001:db8:1:3::2/64 |  |  |
|  |  | fe80::3 |  |  |
| PC1 | NIC |  |  |  |
| PC2 | NIC |  |  |  |

## Objetivos

Parte 1: Completar la documentación de la tabla de direccionamiento Parte 2: Probar la conectividad mediante el comando ping

Parte 3: Descubrir la ruta mediante su rastreo

## Aspectos básicos

La técnica dual-stack permite que IPv4 e IPv6 coexistan en la misma red. En esta actividad, investigará la implementación de una técnica dual-stack, incluidos la documentación de la configuración de IPv4 e IPv6 para terminales, la prueba de conectividad para IPv4 e IPv6 mediante el comando ping y el rastreo de la ruta de terminal a terminal para IPv4 e IPv6.

## Parte 1: Completar la documentación de la tabla de direccionamiento

### Paso 1: Usar el comando ipconfig para verificar el direccionamiento IPv4.

- Click PC1 and open the Command Prompt.

- Introduzca el comando ipconfig /all para obtener la información de IPv4. Complete la tabla de direccionamiento con la dirección IPv4, la máscara de subred y el gateway predeterminado.

- Click PC2 and open the Command Prompt.

- Introduzca el comando ipconfig /all para obtener la información de IPv4. Complete la tabla de direccionamiento con la dirección IPv4, la máscara de subred y el gateway predeterminado.

### Paso 2: Usar el comando ipv6config para verificar el direccionamiento IPv6.

- En la PC1, introduzca el comando ipv6config /all para obtener la información de IPv6. Complete la tabla de direccionamiento con la dirección IPv6, el prefijo de subred y el gateway predeterminado.

- En la PC2, introduzca el comando ipv6config /all para obtener la información de IPv6. Complete la tabla de direccionamiento con la dirección IPv6, el prefijo de subred y el gateway predeterminado.

## Parte 2: Probar la conectividad mediante el comando ping

### Paso 1: Usar el comando ping para verificar la conectividad IPv4.

- En la PC1, haga ping a la dirección IPv4 de la PC2.

¿El resultado fue correcto?

si

- En la PC2, haga ping a la dirección IPv4 de la PC1.

¿El resultado fue correcto?

si

### Paso 2: Usar el comando ping para verificar la conectividad IPv6.

- En la PC1, haga ping a la dirección IPv6 de la PC2.

¿El resultado fue correcto?

si

- En la PC2, haga ping a la dirección IPv6 de la PC1.

¿El resultado fue correcto?

si

## Parte 3: Descubrir la ruta mediante su rastreo

### Paso 1: Usar el comando tracert para descubrir la ruta IPv4.

- En la PC1, rastree la ruta a la PC2.

PC> tracert 10.10.1.20

¿Qué direcciones se encontraron en el camino?

10.10.1.97, 10.10.1.5, 10.10.1.10, 10.10.1.20

¿A qué interfaces se asocian las cuatro direcciones?

G0/0 del R1, S0/0/0 en el R2, S0/0/01 en el R3, NIC de la PC2

- En la PC2, rastree la ruta a la PC1.

¿Qué direcciones se encontraron en el camino?

10.10.1.17, 10.10.1.9, 10.10.1.6, 10.10.1.100

¿A qué interfaces se asocian las cuatro direcciones?

G0/0 del R3, S0/0/1 del R2, S0/0/1 del R1, NIC de la PC1

### Paso 2: Usar el comando tracert para detectar la ruta IPv6.

- En la PC1, rastree la ruta a la dirección IPv6 de la PC2.

PC> tracert 2001:db8:1:4::a

¿Qué direcciones se encontraron en el camino?

2001:db 8:1:1: :1, 2001:db 8:1:2: :1, 2001:db 8:1:3: :2, 2001:db 8:1:4: :a

¿A qué interfaces se asocian las cuatro direcciones?

G0/0 de R1, PARTIALURLPLACEHOLDER de r2, PARTIALURLPLACEHOLDER de R3, NIC de PC2

- En la PC2, rastree la ruta a la dirección IPv6 de la PC1.

¿Qué direcciones se encontraron en el camino?

2001:db 8:1:4: :1, 2001:db 8:1:3: :1, 2001:db 8:1:2: :2, 2001:db 8:1:1: :a

¿A qué interfaces se asocian las cuatro direcciones?}

G0/0 del R3, S0/0/1 del R2, S0/0/1 del R1, NIC de la PC1