Nombre: Univ. Dorian Cristian Arcibia Castillo

# Packet Tracer - Use Ping y Traceroute para probar la conectividad de red

## Tabla de asignación de direcciones

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP / Prefijo |  | Puerta de enlace predeterminada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 2001:db 8:1:1: :1/64 |  | N/A |
|  | G0/1 | 10.10.1.97 | 255.255.255.224 | N/A |
|  | S0/0/1 | 10.10.1.6 | 255.255.255.252 | N/A |
|  |  | 2001:db8:1:2::2/64 |  |  |
|  |  | fe80::1 |  |  |
| R2 | S0/0/0 | 10.10.1.5 | 255.255.255.252 | N/A |
|  |  | 2001:db8:1:2::1/64 |  |  |
|  | S0/0/1 | 10.10.1.9 | 255.255.255.252 | N/A |
|  |  | 2001:db8:1:3::1/64 |  |  |
|  |  | fe80::2 |  |  |
| R3 | G0/0 | 2001:db8:1:4::1/64 |  | N/A |
|  | G0/1 | 10.10.1.17 | 255.255.255.240 | N/A |
|  | S0/0/1 | 10.10.1.10 | 255.255.255.252 | N/A |
|  |  | 2001:db8:1:3::2/64 |  |  |
|  |  | fe80::3 |  |  |
| PC1 | NIC | 10.10.1.98 | 255.255.255.224 | C1 |
| PC2 | NIC | 2001:db8:1:1::2/64 |  | fe80::1 |
| PC3 | NIC | 10.10.1.18 | 255.255.255.240 | 10.10.1.17 |
| PC4 | NIC | 2001:db 8:1:4: :2/64 |  | fe80::1 |

## Objetivos

Parte 1: Pruebe y restaure la conectividad IPv4 Parte 2: Pruebe y restaure la conectividad IPv6

## Escenario

En esta actividad, hay problemas de conectividad. Además de reunir y registrar información acerca de la red, localizará los problemas e implementará soluciones razonables para restaurar la conectividad.

Nota: La contraseña de EXEC del usuario es cisco. La contraseña de EXEC privilegiado esclass.

## Instrucciones

Parte 1: Pruebe y restaure la conectividad IPv4

### Paso 1: Utilice los comandos ipconfig y ping para verificar la conectividad

- Haga clic en PC1 y abra el símbolo del sistema.

- Introduzca el comando ipconfig /all para obtener la información de IPv4. Complete la tabla de direccionamiento con la dirección IPv4, la máscara de subred y el gateway predeterminado.

- Hag clic en PC3 y abra el símbolo del sistema.

- Introduzca el comando ipconfig /all para obtener la información de IPv4. Complete la tabla de direccionamiento con la dirección IPv4, la máscara de subred y el gateway predeterminado.

- Utilice el comando ping ara probar la conectividad entre PC1 y PC3. El ping debe fallar.

### Paso 2: Localice el origen de la falla de conectividad

- En la PC1, introduzca el comando necesario para rastrear la ruta a la PC3.

¿Cuál es la última dirección IPv4 a la que se llegó correctamente?

10.10.1.97

- El rastreo finaliza después de 30 nintentos. Presione Ctrl+C para detener el rastreo antes de los 30 intentos.

- En la PC3, introduzca el comando necesario para rastrear la ruta a la PC1.

¿Cuál es la última dirección IPv4 a la que se llegó correctamente?

10.10.1.17

- Presione Ctrl+C para detener el rastreo.

- Haga clic en R1. Presione Enter e inicie sesión en el router.

- Introduzca el comando show ip interface brief para obtener una lista de las interfaces y su estado. Hay dos direcciones IPv4 en el router. Una se debe haber registrado en el paso2a.

¿Cuál es la otra?

10.10.1.6

- Introduzca el comando show ip route para obtener una lista de las redes a las que está conectado el router. Observe que hay dos redes conectadas a la interfaz serial0/0/1.

¿Cuáles son?

10.10.1.6/32, 10.10.1.4/30

Escriba sus respuestas aquí.

- Repita los pasos 2e a 2g con el R3 y registre tus respuestas.		10.10.1.10, 10.10.1.8/30, 10.10.1.10/32

- Haga clic en R2. Presione ENTER e inicie sesión en el router.	10.10.1.2, 10.10.1.9

- Ingrese el comando show ip interface brief y registre sus direcciones.

- Ejecute más pruebas si eso permite visualizar el problema. Está disponible el modo de simulación.

### Paso 3: Proponga una solución para resolver el problema

Compare sus respuestas del paso 2 con la documentación que tiene disponible para la red.

¿Cuál es el error?

La interfaz serial 0/0/0 del R2 está configurada con una dirección IP incorrecta.

¿Qué solución propondría para corregir el problema?

Configure la dirección IP correcta en la interfaz serial 0/0/0 del R2 (10.10.1.5).Escriba sus respuestas aquí.

### Paso 4: Implemente el plan

Implemente la solución que propuso en el paso 3b.

### Paso 5: Verifique que la conectividad esté restaurada

- En la PC1, pruebe la conectividad a la PC3.

- En la PC3, pruebe la conectividad a la PC1.

¿Se solucionó el problema?

si

Paso 6: Registre la solución

## Parte 2: Pruebe y restaure la conectividad IPv6

### Paso 1: Utilice los comandos ipv6config y ping para verificar la conectividad

- Hag clic en PC2 y abra el símbolo del sistema.

- Introduzca el comando ipv6config /all para obtener la información de IPv6. Complete la tabla de direccionamiento con la dirección IPv6, el prefijo de subred y el gateway predeterminado.

- Hag clic en PC4 y abra el símbolo del sistema.

- Introduzca el comando ipv6config /all para obtener la información de IPv6. Complete la tabla de direccionamiento con la dirección IPv6, el prefijo de subred y el gateway predeterminado.

- Pruebe la conectividad entre la PC2 y la PC4. El ping debe fallar.

### Paso 2: Localice el origen de la falla de conectividad

- En la PC2, introduzca el comando necesario para rastrear la ruta a la PC4.

¿Cuál es la última dirección IPv6 a la que se llegó correctamente?

2001:db 8:1:3: :2

- El rastreo finaliza después de 30 intentos. Presione Ctrl+C para detener el rastreo antes de los 30 intentos.

- En la PC4, introduzca el comando necesario para rastrear la ruta a la PC2.

¿Cuál es la última dirección IPv6 a la que se llegó correctamente?

No se alcanzó la dirección IPv6

- Presione Ctrl+C para detener el rastreo.

- Haga clic en R3. Presione Enter (Introducir) e inicie sesión en el router.

- Introduzca el comando show ipv6 interface brief para obtener una lista de las interfaces y su estado. Hay dos direcciones IPv6 en el router. Una debe coincidir con la dirección de gateway registrada en el paso 1d.

¿Hay alguna discrepancia?

si

- Ejecute más pruebas si eso permite visualizar el problema. Está disponible el modo de simulación.

### Paso 3: Proponga una solución para resolver el problema

Compare sus respuestas del paso 2 con la documentación que tiene disponible para la red.

¿Cuál es el error?

La PC4 está utilizando una configuración del gateway predeterminado errónea.

¿Qué solución propondría para corregir el problema?

Configure la PC4 con la dirección del gateway predeterminado correcta: FE80::3.

### Paso 4: Implemente el plan

Implemente la solución que propuso en el paso 3b.

### Paso 5: Verifique que la conectividad esté restaurada

- En la PC2, pruebe la conectividad a la PC4.

- En la PC4, pruebe la conectividad a la PC2.

¿Se solucionó el problema?

sii

Paso 6: Registre la solución